KIERUNEK: Informatyka

SPECJALNOŚĆ: Inżynieria oprogramowania

# Konstrukcja stacji pogodowej opartej na mikrokontrolerze ESP32 z interfejsem użytkownika oraz REST API

PRACA KWALIFIKACYJNA/PROJEKT INŻYNIERSKI

SZYMON UGLIS NR ALBUMU 16982

PROMOTOR/WYKŁADOWCA DR JĘDRZEJ UŁASIEWICZ

Przyjmuję pracę i dopuszczam do egzaminu dyplomowego

...............................................................

(data i podpis promotora)

Wrocław 2024

SPIS TRES´CI

- Wste˛p	3

  - Wprowadzenie	3

  - Cel projektu oraz opis tworzonego rozwia˛zania	3

    - Funkcje urza˛dzenia	3

    - Doste˛p zdalny do urza˛dzenia	4

- Konfiguracja sprze˛towa	5

  - ESP-WROOM-32	6

    - Specyfikacja ESP-WROOM-32	7

  - Czujnik nate˛z˙enia s´wiatła - TSL25911	8

    - Specyfikacja TSL25911	8

    - Przykładowy program testu czujnika TSL25911	9

  - Czujnik temperatury i wilgotnos´ci powietrza - DHT22	9

    - Specyfikacja DHT22	10

    - Przykładowy program testu czujnika DHT22	11

  - Czujnik cis´nienia oraz temperatury - DPS310	11

    - Specyfikacja DPS310	12

    - Przykładowy program testu czujnika DPS310	13

  - Czujnik s´wiatła ultrafioletowego - LTR390	13

    - Specyfikacja LTR390	14

    - Przykładowy program testu czujnika LTR390	15

- S´rodowisko programowe	16

- Oprogramowanie	17

  - Protokół mDNS	17

  - Doste˛p do danych przez przegla˛darke˛	19

  - Doste˛p do danych przez REST API	21

  - Doste˛p do danych diagnostycznych	21

  - Integracja z MQTT	23

- Testy	24

  - Interfejs WWW	24

  - Interfejs REST API	24

  - MQTT	25

  - Porównanie z komercyjnymi danymi pogodowymi	27

  - Doste˛p do danych za pomoca˛ MQTT i Home Assistant	28

- Wnioski	30

- Literatura	31

- Spisy programów, tabel, fotografii	32

- Streszczenie	33

# WSTE˛P

## Wprowadzenie

Dzie˛ki szerokiemu doste˛powi do internetu mamy łatwy doste˛p do danych pogodowych aktualnych jak i historycznych z całego s´wiata. Istnieje wiele serwisów, programów telewizyjnych, które aktualne dane pogodowe, prognozy pogody prezentuja˛ nam w przys- te˛pny sposób. Problemem z poleganiem na danych pogodowych z popularnych ser- wisów jest relatywnie niska dokładnos´c´ aktualnych warunków pogodowych jak i prog- noz pogody. Bowiem serwisy te nie moga˛ miec´ stacji pogowowych rozstawionych co

na przykład kilometr, aby dokładnos´c´ dla kaz˙dego potencjalnego zainteresowana była

wysoka. Dlatego polega sie˛ w duz˙ym stopniu na ogólnych danych z kilku, ba˛dz´ kilku-

natstu stacji w danym regionie, aby wykonac´

ekstrapolacje˛

dla aktualnych warunków

pogodowych dla całego regionu. Serwisy udoste˛pniaja˛ce dane pogodowe dla lokalizacji sa˛ tylko przybliz˙eniem faktycznych stanu jaki znajduje sie w danym miejscu.

## Cel projektu oraz opis tworzonego rozwia˛zania

Celem projektu jest zbadanie przydatnos´ci modułu ESP32 oraz kompatybilnych kom- ponentów do celów kolekcji danych pogodowych. Rezultatem be˛dzie utworzenie urza˛dzenia opartego na systemie wbudwanym pozwalaja˛cym na wielofunkcyjny pomiar parametrów pogodowych oraz udoste˛pnianie ich za pomoca˛ witryny www.

Urza˛dzenie, be˛dzie udoste˛pniało równiez˙ interfejs programistyczny API REST, które be˛dzie umoz˙liwiało integracje oraz dalszy rozwój projektu (np. integracja z systemem home assitant czy innymi urza˛dzeniami Internetu rzeczy (IoT)).

### Funkcje urza˛dzenia

      - Pomiar oraz kalkulacja danych pogodowych na podstawie danych wejs´ciowych z czujników

      - Udoste˛pnienie i agregacja danych na stronie www

      - Udoste˛pnienie interfejsu programistycznego REST

      - Moz˙liwos´c´ zmiany parametrów odczytów sensorów

### Doste˛p zdalny do urza˛dzenia

Urza˛dzenia ze s´wiata IoT sa˛ najcze˛s´ciej urza˛dzeniami lokalnymi - bez publicznego adresu IP i/lub bez moz˙liwos´ci zdalnego doste˛pu. Ze wzgle˛du na niska˛ moc takich urza˛dzen´, ubogie oprogramowanie, w które takie urza˛dzenia sa˛ wyposaz˙one bardzo cze˛sto nie zawieraja˛ wielu waz˙nych zabezpieczen´ przeciwko potencjalnym atakom. Dodatkowo dane udoste˛pnianie przez urza˛dzenia IoT z bardzo cze˛sto sa˛ danymi które nie powinny byc doste˛pne publicznie (np. dane o obecnos´ci osób w pomieszczeniu lub czy zamek od drzmi jest zamknie˛ty).

Zalecanym jest, aby doste˛p do urza˛dzen´ IoT był całkowicie lokalny (najlepiej do-

datkowo zablokowac´ doste˛p do internetu dla tych urza˛dzen´), a zbieraniem i udoste˛pni- aniem danych publiczych było realizowane przez oprogramowanie dedykowane do tego celu. Aby umoz˙liwic´ doste˛p do danych zbieranych przez tworzone urza˛dzenie be˛dzie im- plementowac´ moz˙liwos´c´ konfiguracji wysyłania danych za pomoca˛ MQTT. Dane zagre- gowane przez MQTT dalej moga˛ byc´ bezpiecznie filtrowane, przetwarzane i udoste˛pniane publicznie przez oprogramowanie do tego przystosowane.

# KONFIGURACJA SPRZE˛TOWA

- Mikrokontroler - ESP-WROOM-32

- Czujnik nate˛z˙enia s´wiatła - TSL25911

- Czujnik temperatury i wilgotnos´ci powietrza - DHT22

- Czujnik cis´nienia oraz temperatury - DPS310

- Czujnik s´wiatła ultrafioletowego - LTR390

Obrazek 1: Schemat urza˛dzenia

Obrazek 2: Fotografia prototypu urza˛dzenia

## ESP-WROOM-32

ESP-WROOM-32 (albo ESP32-WROOM-32) to mikrokontroler ze zintegrowanym WIFI oraz bluetooth. Nadaje sie˛ do szerokiej gamy zastosowan´: od kontrolera czujników z niskim poborem energii do zaawansowanych zadan´ enkodowania sygnałów głosowych

czy muzyki. Moduły bazuja˛ce na rdzeniach ESP32 zyskały popularnos´c´ ze wzkle˛du

na zaintegrowana˛ obsługe˛ WIFI, niskim kosztom oraz bogatej dokumentacji oraz wielu moz˙liwych integracji.

Mikrokontroler znajdzie zastosowanie w prostych jak i bardziej skomplikowanych projektach, dzie˛ki dwóm rdzenion, które moga˛ byc´ kontrolowane osobno, szerokich moz˙li- wos´ciach podła˛czenia urza˛dzen´ perfyferyjnych (wsparcie dla: I2C, UART, SPI oraz inne). ESP-WROOM-32 składa sie˛ z mikrokontrolera ESP32-D0WDQ6 posiadaja˛cego dwa rdzenie, które pozwaja˛ na prace od 80MHz do 240 MHz. Procesor równiez˙ posiada ko- procesor o niskim poborze mocy, który moz˙e zostac´ uz˙yty zamiast głównych rdzeni w

przypadku kiedy nie jest potrzebna duz˙a moc obliczeniowa.

Integracja WIFI, Bluetooth i Bluetooth LE do mikrokontrolera pozwala na rozszerze- nie moz˙liwych zastosowan´, gdzie nie jest moz˙liwe podła˛czenie do sieci w konwencjon- alny spoób za pomoca˛ kabla. Komunikacja bezprzewodowa równiez˙ umoz˙liwa całkowicie zdalne zastosowania z wykorzystaniem akumulatorów oraz paneli słonecznych do zasila- nia mikrokontrolera.

### Specyfikacja ESP-WROOM-32

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Procesor | 2 rdzenie (80-240MHz) |
| WIFI | 802.11 b/g/n (802.11n: przepustowos´c´ 150 Mbps) |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 i Bluetooth LE |
| Pamie˛c´ SPI Flash | 4MB |
| Napie˛cie zasilania | 3.0 V - 3.6 V |
| Zuz˙ycie pra˛du | S´rednie: 80 mA |

Tabela 1: Najwaz˙niejsze specyfikacje ESP-WROOM-32

Do realizacji projektu zostata wybrany mikrokontroler ESP-WROOM-32 ze wzgle˛du

na:

      - bogate moz˙liwos´ci podła˛czenia urza˛dzen´ perfyferyjnych

      - wbudowane wspracie poła˛czen´ WIFI

      - duz˙a˛ ilos´c´ pamie˛ci flash

      - niewielka˛ cene˛ w porównaniu do oferowanych specyfikacji

      - łatwa˛ doste˛pnos´c´

Potencjalnymi alternatywami, które nie zostały wybrane do realizacji projektu sa˛:

      - Arduino Uno R3 (brak wbudowanej obsługi poła˛czen´ sieciowych)

      - ESP8266 (wolniejszy procesor, mniejsza ilos´c´ pamie˛ci flash, mniejsza ilos´c´ wyprowadzen´ do podła˛czenia urza˛dzen´ perfyferyjnych)

      - Olimex ESP32-POE[10] (wbudowana obsługa poła˛czenie przewodowego ethernet, mniejsza ilos´c´ wyprowadzen´ do podła˛czenia urza˛dzen´ perfyferyjnych)

      - LILYGO T-SIM7000G[3] (wbudowana obsługa LTE, mniejsza ilos´c´ wyprowadzen´ do podła˛czenia urza˛dzen´ perfyferyjnych, wysoka cena)

W finalnym produkcie w zalez˙nos´ci od przeznaczenia uz˙ycie ła˛cznos´ci bezprzewodowej moz˙e byc´ niewskazane (daleka odległos´c´ od punktu doste˛powego WIFI, duz˙a ilos´c´ przeszkód).

Uz˙ycie innych wersji ESP32 z wbudowana˛ obsługa˛ przewodowego poła˛czenia sieciowego lub moz˙liwos´cia poła˛czenia do sieci przez LTE, moz˙e byc´ wymagane - jednak w ramach realizacji zakresu projektu wybór padł na łatwiej doste˛pny moduł z ła˛cznos´cia˛ bezprze- wodowa˛ WIFI.

## Czujnik nate˛z˙enia s´wiatła - TSL25911

TSL25911 to czujnik s´wiatła z odpowiedzia˛ podobna˛ do ludzkiego oka. Posiada czułos´c´ 188 uLux oraz zakres dynamiczny 1 do 600,000,000. W porównaniu do innych tan´szych rozwia˛zan´ bazuja˛cych na fotokomórkach CdS, daje o wiele bardziej precyzujne rezultaty, z moz˙liwos´cia˛ zmiany czułos´ci i rozdzielczos´ci w locie.

### Specyfikacja TSL25911

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Rozdzielczos´c´ dynamiczna | 1 do 600,000,000 |
| Zakres pomiaru | 188 uLux - 88,000 Lux |
| Zakres temperatury pracy | -30 - 80 °C |
| Interfejs | I2C (adres: 0x29 i 0x28) |

Tabela 2: Specyfikacja TSL25911

### Przykładowy program testu czujnika TSL25911

1	#include <Wire.h>

2

3	#include "Adafruit_TSL2591.h"

4

5	Adafruit_TSL2591 tsl = Adafruit_TSL2591(2591);

6

7	void setup() {

8	Wire.begin();

9	Serial.begin(115200);

10

11	tsl.setGain(TSL2591_GAIN_MED);

12	tsl.setTiming(TSL2591_INTEGRATIONTIME_300MS);

13	}

14

15	void loop() {

16	uint32_t lum = tsl.getFullLuminosity();

17	uint16_t ir = lum >> 16;

18	uint16_t full = lum & 0xFFFF;

19

20	Serial.print(F("TSL2591 sensor data - Calculated Lux:

'→	'"));

21	Serial.print(tsl.calculateLux(full, ir));

22	Serial.print(F("' Full spectrum light: '"));

23	Serial.print(full);

24	Serial.print(F("' Infrared light: '"));

25	Serial.print(ir);

26	Serial.print(F("' Visible light: '"));

27	Serial.print(full - ir);

28	Serial.println(F("'"));

29	}

Program 1: Test czujnika TSL25911

## Czujnik temperatury i wilgotnos´ci powietrza - DHT22

Czujnik DHT22 składaja sie˛ z dwóch cze˛s´ci: pojemnos´ciowego czujnika wilgotnos´ci i termistora. Wewna˛trz znajduje sie˛ równiez˙ bardzo prosty chip, który dokonuje konwersji sygnału analogowego na cyfrowy i wysyła sygnał cyfrowy z temperatura˛ i wilgotnos´cia˛. Sygnał cyfrowy jest łatwy do odczytania za pomoca˛ dowolnego mikrokontrolera.

Czujnik ten cechuje sie bardzo niska˛ cena˛ oraz bardzo duz˙a˛ dokładnos´cia˛ w stosunku

do ceny.

Potencjalnymi alternatywami, które mogły byc´ wykorzystane to:

- DHT11 (niz˙sza dokładnos´c´)

- AHT20 (niz˙sza dokładnos´c´ odczytu temperatury oraz podobna dokładnos´c´ odczytu wilgotnos´ci, doste˛pny tylko jeden adres I2C)

Został wybrany DHT11 ze wzgle˛du na prostote podła˛czenia (jedno wyjs´cie cyfrowe) co sprawia, z˙e moz˙liwe jest podła˛czenie kilku czujników do jednego mikrokontrolera (co nie moz˙liwe jest w przypadku AHT20, bez wykorzystania na przykład drugigo interfejsu I2C). Czujnika DHT22 cechuje sie˛ równiez˙ niskim kosztem oraz wysoka˛ dokładnos´c´ w stosunku do ceny czujnika, co zadecydowało o finalnym wyborze tego produku.

### Specyfikacja DHT22

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zakres oraz dokładnos´c´ odczytu temperatury | -40 to 80 °C (dokładnos´c´: 0.5°C) |
| Zakres oraz dokładnos´c´ odczytu wilgotnos´ci | 0 to 100 RH% (dokładnos´c´: 2-5 %) |
| Maksymalna cze˛stotliwos´c´ odczytu danych | 0.5Hz |

Tabela 3: Specyfikacja DHT22

### Przykładowy program testu czujnika DHT22

| 1 | #include "DHT.h" |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3 | #define DHTPIN 23 |  |
| 4 | #define DHTTYPE DHT22 |  |
| 5 |  |  |
| 6 | DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); |  |
| 7 |  |  |
| 8 | void setup() { |  |
| 9 | Serial.begin(115200); |  |
| 10 | dht.begin(); |  |
| 11 | } |  |
| 12 |  |  |
| 13 | void loop() { |  |
| 14 | auto humidity = dht.readHumidity(); |  |
| 15 | auto temperature = dht.readTemperature(); |  |
| 16 |  |  |
| 17 | if (isnan(humidity) ¦¦ isnan(temperature)) | { |

18	Serial.println(F("Failed to read from DHT

'→	sensor!"));

19	return;

20	}

21

22

23	Serial.print(F("DHT22 sensor data - Temp: '"));

24	Serial.print(temperature);

25	Serial.print(F("' Humidity: '"));

26	Serial.print(humidity);

27	Serial.print(F("' Heat index: '"));

28	Serial.print(dht.computeHeatIndex(temperature,

'→	humidity, false));

29	Serial.println(F("'"));

30	}

Program 2: Test czujnika DHT22

## Czujnik cis´nienia oraz temperatury - DPS310

Czujnik DP310 słuz˙y do dokładnego pomiaru cis´nienia atmosferycznego oraz posi-

ada dodatkowy czujnik temperatury. Poasiada wysoka˛ dokładnos´c´ obsolutna˛ +-1 hPa

oraz pracuje w zakresie od 300 do 1200 hPa. Czujnik cechuje sie niska˛ cena˛, wysoka˛ dokładnos´cia˛ w stosunku do ceny, oraz posiada dodatkowy czujnik temperatury, który

moz˙e słuz˙yc´ jako preferowana metoda pomiaru temperatury, albo jako dodatkowy punkt w danych pomiarowych.

Potencjalnymi alternatywami, które mogły byc´ wykorzystane to:

- EE895 (niz˙sza dokładnos´c´ pomiaru cis´nienia (700-1100 hPa, wysoka cena ze wzgle˛du na obecnos´c´ czujnika C02))

- BMP180 (niz˙sza dokładnos´c´ pomiaru cis´nienia)

Czujnik został wybrany z powodu konkurencyjnej ceny, duz˙ej doste˛pnos´ci oraz wysok- iej dokładnos´ci pomiaru w stosunku do ceny produktu.

### Specyfikacja DPS310

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zakres oraz dokładnos´c´ odczytu temperatury | -40 to 85 °C (dokładnos´c´: 1°C) |
| Zakres odczytu cis´nienia atmosferycznego | 300 do 1200 hPa |
| Dokładnos´c´ absolutna odczytu cis´nienia atmosferycznego | 1 hPa |
| Dokładnos´c´ dynamiczna odczytu cis´nienia atmosferycznego | 0.002 hPa |

Tabela 4: Specyfikacja DPS310

### Przykładowy program testu czujnika DPS310

1	#include <Wire.h>

2

3	#include "Adafruit_DPS310.h"

4

5	Adafruit_DPS310 dps;

6

7	void setup() {

8	Serial.begin(115200);

9	Wire.begin();

10

11	dps.begin_I2C();

12

13	dps.configurePressure(DPS310_64HZ, DPS310_64SAMPLES);

14	dps.configureTemperature(DPS310_64HZ,

'→

15	}

16

DPS310_64SAMPLES);

17	void loop() {

18	sensors_event_t pressure_event;

19	sensors_event_t temperature_event;

20	dps.getEvents(&temperature_event, &pressure_event);

21

22	Serial.print(F("DPS310 sensor data - Pressure: '"));

23	Serial.print(pressure_event.pressure);

24	Serial.print(F("' Temperature: '"));

25	Serial.print(temperature_event.temperature);

26	}

Program 3: Test czujnika DPS310

## Czujnik s´wiatła ultrafioletowego - LTR390

Czujnik LTR390 jest urza˛dzeniem o bardzo niskim koszcie oraz wysokiej dokład- nos´ci na s´wiatło w zakresie od 300nm do 350 nm. Czujnik posiada dwa sensory - je- den do s´wiatła UV, drugi do s´wiatła widzialnego co pozwala na precyzyjne okres´lenie ilos´ci padaja˛cego na czujnik s´wiatła UV. W porównaniu do innych czujników oferuje bezpos´redni odczyt wartos´ci s´wiatła UV z sensora (czujnik SI1145 oblicza ilos´c´ s´wiatła UV z całkowitego odczytu padaja˛cego s´wiatła˛ we wszystkich zakresach) oraz pozwala na odczyt dancych za pomoca˛ interfejsu I2C (bez koniecznos´ci posiadania interfejsów SPI

czy posiadania dodatkowych konwerterów analogowo-cyfrowcych) Potencjalnymi alternatywami, które mogły byc´ wykorzystane to:

- SI1145 (niz˙sza dokładnos´c´ wartos´c´ oblicznana)

pomiaru s´wiatła UV - brak bezpos´reniego odczytu -

- GUVA-S12SD (wymagany konwerter analogow-cyfrowy do odczytu danych)

Czujnik został wybranu z powodu wysokiej dokładnos´ci (bezpos´redni odczyt wartos´ci padaja˛cego s´wiatła UV) oraz prostoty podła˛czenia czujnika do mikrokontrolera (inter- fejs I2C). Bardzo niska cena oraz moz˙liwos´c´ odczytu nate˛z˙enia s´wiatła (w lux) jest do- datkowym plusem.

### Specyfikacja LTR390

| Element | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Zakres odczytu s´wiatła UV | od 300nm do 350nm |
| Zakres odczytu s´wiatła widzialnego | od 0 do 524287 (20 bitowy zakres) |
| Interfejs | I2C (adres: 0x53) |

Tabela 5: Specyfikacja LTR390

### Przykładowy program testu czujnika LTR390

1	#include <Wire.h>

2

3	#include "Adafruit_LTR390.h"

4

5	Adafruit_LTR390 ltr = Adafruit_LTR390();

6

7	void setup() {

8	Serial.begin(115200);

9	Wire.begin();

10

11	ltr.begin();

12

13	ltr.setMode(LTR390_MODE_UVS);

14	ltr.setGain(LTR390_GAIN_3);

15	ltr.setResolution(LTR390_RESOLUTION_16BIT);

16	}

17

18	void loop() {

19	Serial.print(F("LTR390 sensor data - UVS: '"));

20	Serial.print(ltr.readUVS());

21	Serial.println(F("'"));

22	}

Program 4: Test czujnika LTR390

# S´RODOWISKO PROGRAMOWE

Do implementacji systemu wbudowanego wykorzystane zostana˛:

- Je˛zyk C do utworzenia oprogramowania mikrokontrolera

- Je˛zyk HTML oraz CSS do utworzenia interfejsu www

- S´rodowisko programistyczne Arduino Studio w wersji 2.2.1

# OPROGRAMOWANIE

## Protokół mDNS

Protokół mDNS słuz˙y do rozwia˛zywania nazw urza˛dzen´ sieciowych do adresów IP - dzie˛ki temu uz˙ytkownik ma moz˙liwos´c´ poła˛czenia z urza˛dzeniem nie znaja˛c jego adresu

- wystarczy nazwa urza˛dzenia sieciowego. mDNS nalez˙y do rodziny protkołów Zeroconf (lub zero-config)[12] - nie wymaga konfiguracja do pracy i jest protkół ten wspierany przez Windowsa (10+) oraz Linuxa (po instalacji programu Avahi).

W projekcie zostanie protokół ten uz˙yty, aby uz˙ytkownik nie musiał znac´ adresu

IP urza˛dzenia, aby sie z nim poła˛czyc´. Protokół jest konfigurowany za pomoca˛ pliku nagłówkowego ESPmDNS.h. Aby skonfigurowac´ usługe˛, aby mikrokontroler był moz˙liwy do odnalezienia w sieci poprzez mDNS nalezy wystartowac´ serwer mDNS oraz dodac´

nowa˛ usługe˛

usługe˛

z typem (w przykładzie http), protkołem (w przykładzie tcp)

oraz portem pod którym usługa jest doste˛pna (w przykładzie: 80 - port serwera www z danymi, które udoste˛pnia urza˛dzenie).

Po prawidłwej konfiguracji oraz wpisaniu adresu

http://esp32-weather-station.local/ w przegla˛darce powinnis´my zobaczyc´ strone˛ www udoste˛pniania˛ przez mikrokontroler.

1	void setup()

2	{

3	// esp32-weather-station.local

4	if (!MDNS.begin("esp32-weather-station")) {

5	Serial.println("Error setting up MDNS

'→	responder!");

6	while (1) {

7	delay(1000);

8	}

9	}

10

11	MDNS.addService("http", "tcp", 80);

12	}

Program 5: Przykład konfiguracji usługi mDNS

Do implementacji serwera http została uz˙yta biblioteka ESP32 HTTPS Server [1].

1	#include <HTTPServer.hpp>

2	#include <HTTPRequest.hpp>

3	#include <HTTPResponse.hpp>

4

5	httpsserver::HTTPServer http_server =

'→	httpsserver::HTTPServer();

6

7	void handle_api_request(

8	httpsserver::HTTPRequest *req,

9	httpsserver::HTTPResponse *res

10	);

11	void handle_root_request(

12	httpsserver::HTTPRequest *req,

13	httpsserver::HTTPResponse *res

14	);

15

| 16 void setup(void) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 { |  |  |
| 18 httpsserver::ResourceNode *nodeRoot '→ httpsserver::ResourceNode( |  | = new |
| 19 "/", |  |  |
| 20 "GET", |  |  |
| 21 | &handle_root_request |  |
| 22 | ); |  |
| 23 | httpsserver::ResourceNode *nodeApi = '→ httpsserver::ResourceNode( | new |
| 24 | "/api", |  |
| 25 | "GET", |  |
| 26 | &handle_api_request |  |
| 27 | ); |  |
| 28 | http_server.registerNode(nodeRoot); |  |
| 29 | http_server.registerNode(nodeApi); |  |
| 30 | http_server.start(); |  |
| 31 | if (http_server.isRunning()) { |  |
| 32 | Serial.println("Server ready."); |  |
| 33 | } |  |
| 34 | } |  |
| 35 |  |  |
| 36 | void loop(void) |  |
| 37 | { |  |
| 38 | http_server.loop(); |  |
| 39 | } |  |

Program 6: Wycinek kodu konfiguruja˛cego serwer http

Biblioteka pozwala na proste definiowanie adresów podstron, wraz z przyjmowanym typem zapytania http. Gdy serwer odbierze poła˛czenie od klienta z prawidłowym adresem, wykonuje metode zarejestrowana˛ w obiekcie serwera, w przeciwnym wypadku zwraca odpowiedz´ z kodek 404 Not Found.

## Doste˛p do danych przez przegla˛darke˛

Urza˛dzenie udoste˛pnia strone˛ www z odczytami czujników w prostym formacie dla odczytu przez człowieka. Przy pomocy HTML oraz CSS prezentowana jest tabela ze wszystkimi danymi, które udoste˛pnia urza˛dzenie, informacja jaki czas temu dane były aktulizowane oraz jak długo urza˛dzenie pracuje.

Aktualne dane zebrane przez urza˛dzenie sa˛ wstrzykiwane do szablonu http za po- moca˛ funkcji sprintf. W pierwszym parametrze podana jest zmienna do bufora na przetwarzane, w drugim zmienna z szablonem html a reszta parametrów to poszczególne dane, które maja˛ byc´ wstrzyknie˛te. Naste˛pnie gotowy plik html jest wysyłany do uz˙ytkown- ika.

1	void handle_root_request(

2	httpsserver::HTTPRequest *req,

3	httpsserver::HTTPResponse *res

4	) {

5	res->setHeader("Content-Type", "text/html");

6

7	char buffer[2000];

8	sprintf(

9	buffer,

10	html_template,

11	mdns_hostname,

12	mdns_hostname,

13	current_reading_data.temperature,

14	current_reading_data.humidity,

15	current_reading_data.heat_index,

16	current_reading_data.visible_light,

17	current_reading_data.full_spectrum_light,

18	current_reading_data.infrared_light,

19	current_reading_data.calculated_lux,

20	current_reading_data.pressure,

21	current_reading_data.uvs,

22	sensor_read_delay,

23	calculate_uptime()

24	);

25

26	res->print(buffer);

27	}

Program 7: Kod obsługuja˛cy interfejs uz˙ytkownika

Szablon pliku html jest przechowywany w pamie˛ci programowej programu w stałej html_template. Zaleta˛ takiego rozwia˛zania jest prostota implementacji oraz szy- bkos´c´ działania - dane sa˛ zawsze gotowe do wykrzystania. Alternatwywnie moz˙na byłoby

wykorzystac´

pamie˛c´

SPIFFS urza˛dzenia do przechowywania szablonu html - byłoby

to bardziej elastyczne rozwia˛zanie, które nie wymagało by ponownej kompilacji pro- gramu, aby zmienic´ szablon html. Z drugiej strony rozwia˛zanie to mogłoby powodowac´ zwie˛kszony narzut przy generowaniu odpowiedzi przy kaz˙dym zapytaniu. Ze wzle˛du na prostote˛ pierwszego rozwia˛zania oraz potencjalne problemy z wydajnos´cia˛ drugiego rozwia˛zania zdecydowałem sie załadowac´ szablon do kodu programu w tej wersji opro- gramowania. Do deklaracji zawartos´ci zmiennej jest uz˙yta deklaracja literał cia˛gu znaków

(string literal), aby w prosty sposób było moz˙liwe zawarcie w s´rodku zmiennej znaków spcjalnych, znaków niedozwolonych oraz w celu Udoste˛pnienia moz˙liwos´ci deklaracji wieloniowego cia˛gu znaków.

1	const char html_template[] = R"###(

2	<html lang="en">

3	<head>

4	...

5	)###";

Program 8: Kod deklaracji szablonu html

Przyszłym usprawnieniem urza˛dzenia mogłoby byc´ sprawdznie wydajnos´ci pamie˛ci SPIFFS do przechowywania szablonów html, aby oszczedzic´ na pamie˛ci programowej.

## Doste˛p do danych przez REST API

Urza˛dzenie udoste˛pnia dane równiez˙ poprzez REST API w postaci JSON - umoz˙liwia to łatwa˛ integracje˛ urza˛dzenia z innymi narze˛dziami, albo umoz˙liwia stworzenie własnych integracji.

## Doste˛p do danych diagnostycznych

Urza˛dzenie udoste˛pnia dane, które moga˛ słuzyc´ do debugowania urza˛dzenia za po- moca˛ interfejsu szeregowego. Podczas procesu uruchamiania na port szeregowy wysyłane sa˛ dane informuja˛ce o przebiegu procesu uruchamiania urza˛dzenia, poła˛czeniu do siecie bezprzewodowej oraz po poprawnym uruchomieniu, aktualnie zebrane danye pogodowe.

Funkcja send_debug_info_to_serial wysyła dane na interfejs szeregowy w postaci łatwej do przeczytania dla człowieka:

1	void send_debug_info_to_serial()

2	{

3	Serial.print(F("DHT22 sensor data - Temp: '"));

4	Serial.print(current_reading_data.temperature);

5	Serial.print(F("' Humidity: '"));

6	Serial.print(current_reading_data.humidity);

7	Serial.print(F("' Heat index: '"));

8	Serial.print(current_reading_data.heat_index);

9	Serial.println(F("'"));

10

11	Serial.print(F("TSL2591 sensor data - Calculated

'→	Lux: '"));

12	Serial.print(current_reading_data.calculated_lux);

13	Serial.print(F("' Full spectrum light: '"));

14

'→	Serial.print(current_reading_data.full_spectrum_light);

15	Serial.print(F("' Infrared light: '"));

16	Serial.print(current_reading_data.infrared_light);

17	Serial.print(F("' Visible light: '"));

18	Serial.print(current_reading_data.visible_light);

19	Serial.println(F("'"));

20

21	Serial.print(F("DPS310 sensor data - Pressure: '"));

22	Serial.print(current_reading_data.pressure);

23	Serial.println(F("hPa'"));

24

25	Serial.print(F("LTR390 sensor data - UVS: '"));

26	Serial.print(current_reading_data.uvs);

27	Serial.println(F("'"));

28

29	Serial.println(F(""));

30	}

Program 9: Kod doste˛pu do danych diagnostycznych

Jako, z˙e powyz˙sza funkcja operuje na duz˙ej ilos´c´ tekstu w sposób cały, zostało zas- tosowana optymalizacja w postaci uz˙ycia funkcji F - funkcja ta sprawia, z˙e dany łan´cuch znaków nie jest kopiowany do pamie˛ci PSRAM mikrokontrolera przed wysłaniem na in- terfejs szeregowy, a dane sa˛ bez´pos´rednio kopiowane z programu do strumienia, który wysyłane dane na interfejs.

## Integracja z MQTT

Urza˛dzenie dodatkowo udoste˛pnia moz˙liwos´c´ poła˛czenia do serwera MQTT - co umoz˙li- wia bezpieczne udoste˛pniane danych do serwera zewne˛trzengo. Do implementacji poła˛czenia do serwera MQTT uz˙yta została biblioteka EspMQTTClient[11] - zarza˛dza poła˛cze- niem do serwera oraz wymiana˛ danych mie˛dzy klientem oraz serwerem.

Poniz˙szy kod umoz˙liwia podła˛czenie urza˛dzenia do lokalnego albo zewne˛trzego ser- wera MQTT:

EspMQTTClient mqtt_client( "192.168.0.15", // host

1883, // port "username", // username "password", // password

mdns_hostname // device name

);

Program 10: Kod umozliwiaja˛cy poła˛czenie do serwera MQTT

# TESTY

## Interfejs WWW

Interfejs WWW uz˙ytkownika zawiera komplet danych zbieranych przez urza˛dzenie oraz kiedy ostatni raz dane były aktualizowane. Ods´wiez˙enie przegla˛darki spodowuje pobranie nowych danych z urza˛dzenia.

Obrazek 3: Test interfejsu WWW

## Interfejs REST API

Interfejs REST dla programisty zwraca dane w formacie JSON.

Obrazek 4: Test interfejsu REST API

## MQTT

Urza˛dzenie dodatkowo wysyła dane z czujników do skonfigurowane serwera MQTT. Dane sa˛ wysyłane od razu po ich aktualizacji.

'f 192.168.0.15

- zigbee2mq1t 11;:; t:Jp1cs 133 1··1essages 1

l' homeassistant 'f sensor

  - 0x00124b002a4ef85a 15 top cs 5 n°essages 1

  - 0x00124b002a4e3b99 , 5 :op1·:s 5 messages

  - 0x00124b002a4e3448 ·5 ;o:)1cs 5 messages

  - DESKTOIP-6BA2R8D-satelllit,e,	:op1:,.	1·1essage

  - szymon-pc -1  tDp c-	message _1

  - 0x70b3d52b60040253 S :opics 8 ·11essages

  - 0xa4c 1389d192ee4bd 3 :Jp ics 3 ·11essag es

  - SZYMON-PC-satellliite 1 :0D1c 13 messa;;,es

  - SZYMON-PC (3  tJp cs 73 messages

  - 0xa4c13824ae796b8e i?, ;o:)1cs 3 messages

  - 0xa4c138592be2d806 3 :op1:=s 3 messa;;,es

T esp32-weather-station temperature= 22.70

humidity = 34.40

heat_index = 21.92

calc1.1lated_lux = 0.49

full_spectrnm_light = 16

infrared_light = 4

visible_ligh1 = 12

pressure = 977.32

uvs = 0

- binary_sensor 16 tc:p cs c:.2 ·11essages)

- switch, , :op1c,.	wessege

- select (2 tcp cs 2 n·essages 1

- lock 1 ,OD::. 1 1·1essege

- update-(  top c-	n'essage ·1

- device_automation •15 topics  15 messages

- button ,6 :op1cs  33 wessages 1

- hass.agent,5 :opics  235 ·11essages

- $SYS (53 :op1cs 1c:.94 messages

Ci MQTT Explorer	D	X

Application Edit View

=	Q. Search...	C, DISCONNECT & 	•

Obrazek 5: Test integracji z MQTT

## Porównanie z komercyjnymi danymi pogodowymi

Dane pogodowe dostarczane przez urza˛dzenie be˛da˛ bardziej dokładne lokalnie niz˙ prognoza pogody doste˛pna w komercyjnych serwisach. Obrazek 6 wykazuje, z˙e aktualna temperatura wynosi -3.6°C a wzgle˛dna wilgotnos´c´ powietrza wynosi 73.7%. Dane udoste˛pniane przez serwis meteo.pl [4] dla tej samej co lokalizacja urza˛dzenia wskazuje, z˙e temperatura wynosi -5°C a wzgle˛dna wilgotnos´c´ powietrza wynosi 85%.

Obrazek 6: Porównanie danych pogodowych - urza˛dzenie

Obrazek 7: Porównanie danych pogodowych - meteo.pl

## Doste˛p do danych za pomoca˛ MQTT i Home Assistant

Dane przesyłane do MQTT moga˛ byc´ odczytane przez zewne˛trzny serwis w ceu

wys´wietlenia danych - w tym przypadku jest to aplikacja Home Assistant[2]. Za po- moca˛ wpisu w konfiguracji w je˛zyku YAML moz˙liwe jest odczytanie danych z serwera MQTT i wys´wietlenie danych tych na panelu.

Obrazek 8: Doste˛p do danych pogodowych przez Home Assistant

# WNIOSKI

Moduły bazuja˛ce na mikrokontrolerze ESP32 pozwalaja˛ na łatwa˛ realizacje˛ projek- tów, a przez duz˙a˛ róz˙norodnos´c´Integracja z MQT doste˛pnych na rynku modułów bazu- ja˛ych na tym mikrokontrolerze daje to ogromna˛ wszechstronnos´c´ w realizacji oraz doste˛p- nos´ci, jednoczes´nie zachowuja˛c kompatybilnos´c´ mie˛dzy modułami.

W tej pracy zrealizowana lokalna stacja pogodowa umoz˙liwia odczyt danych pogodowych w sieci lokalnej a takz˙e umoz˙liwia łatwa˛ integracje˛ z zewne˛trzymi systemami (interfejs REST API oraz integracja z MQTT).

Doste˛p do danych spoza sieci lokalnej moz˙liwy jest po podła˛czeniu do doste˛pnego publicznie serwera MQTT - urza˛dzenie zostaje doste˛pne tylko w sieci lokalnej i nie jest naraz˙one na potencjalne ataki w przypadku jez˙eli urza˛dzenie te byłoby doste˛pne pub- licznie. Lokalny doste˛p do urza˛dzenia jest jest bardzo prosty dzie˛ki protokołowi mDNS - aby poła˛czyc´ sie˛ z urza˛dzeniem nie jest potrzebny adres IP, a wystarczy nazwa urza˛dzenia w sieci, która jest statyczna.

Kolejnym etapem rozwoju projektu mogłabybyc´ kolejna wersja interfejsu uz˙ytkown- ika, dodatkowe integracje z innymi systemami zewne˛trzynymi lub integracja czujników oraz mikrokontrolera na jednej płytce PCB.

Podła˛czenie kolejnych czyjników do urza˛dzenia równiez˙ nie powinno sprawiac´ prob- lemu ze wzgle˛du na duz˙a˛ doste˛pnos´c´ dodatkowyc´ pinów WE/WYJ oraz otwartej nartury całego ekosystemu Arduino.

# LITERATURA

- fhessel. Biblioteka ESP32 HTTPS Server. URL: https : / / github . com / fhessel/esp32_https_server/tree/master.

- home-assistant.io. Home Assistant. URL: https://www.home-assistant. io/.

- LILYGO. LILYGO T-SIM7000G. URL: https://www.lilygo.cc/products/ t-sim7000g.

- meteo.pl. Nysa - prognoza pogody 60h | ICM Meteo. URL: https://m.meteo. pl/nysa/60.

- n.a. Adafruit DPS310 Precision Barometric Pressure and Altitude Sensor. URL: https://learn.adafruit.com/adafruit- dps310- precision- barometric-pressure-sensor.

- n.a. Adafruit LTR390 UV Sensor. URL: https://learn.adafruit.com/ adafruit-ltr390-uv-sensor.

- n.a. Adafruit TSL2591 High Dynamic Range Digital Light Sensor. URL: https:

//learn.adafruit.com/adafruit-tsl2591.

- n.a. DHT11, DHT22 and AM2302 Sensors. URL: https://learn.adafruit. com/dht.

- n.a. ESP32-WROOM-32 DATASHEET. URL: https : / / www . espressif . com/sites/default/files/documentation/esp32- wroom- 32_ datasheet_en.pdf.

- Olimex. Olimex ESP32-POE. URL: https://www.olimex.com/Products/ IoT/ESP32/ESP32-POE/open-source-hardware.

- plapointe6. Biblioteka ESP32 EspMQTTClient. URL: https://github.com/ plapointe6/EspMQTTClient.

- Paweł Strajeczek. Multicast DNS i Bonjour/Zeroconf. URL: https://strejczek. com/multicast-dns-i-bonjourzeroconf/.

# SPISY PROGRAMÓW, TABEL, FOTOGRAFII

Spis tabel

- Najwaz˙niejsze specyfikacje ESP-WROOM-32	7

- Specyfikacja TSL25911	8

- Specyfikacja DHT22	10

- Specyfikacja DPS310	12

- Specyfikacja LTR390	14

## Spis programów

- Test czujnika TSL25911	9

- Test czujnika DHT22	11

- Test czujnika DPS310	13

- Test czujnika LTR390	15

- Przykład konfiguracji usługi mDNS	17

- Wycinek kodu konfiguruja˛cego serwer http	18

- Kod obsługuja˛cy interfejs uz˙ytkownika	20

- Kod deklaracji szablonu html	21

- Kod doste˛pu do danych diagnostycznych	22

- Kod umozliwiaja˛cy poła˛czenie do serwera MQTT	23

## Spis obrazków, fotografii

- Schemat urza˛dzenia	5

- Fotografia prototypu urza˛dzenia	6

- Test interfejsu WWW	24

- Test interfejsu REST API	25

- Test integracji z MQTT	26

- Porównanie danych pogodowych - urza˛dzenie	27

- Porównanie danych pogodowych - meteo.pl	28

- Doste˛p do danych pogodowych przez Home Assistant	29

# STRESZCZENIE

Praca inz˙ynierska podejmuje temat "Konstrukcja stacji pogodowej opartej na mikrokon- trolerze ESP32 z interfejsem uz˙ytkownika oraz API REST". Głównym celem pracy było przygotowanie prototypu urza˛dzenia stacji pogodowej wraz z oprogramowaniem oraz test przydatnos´ci takiego urza˛dzenia do celów domowych. W ramach pracy został wybrany mikrokontroler oraz czujniki wykorzystane w urza˛dzeniu. Zostało przygotowane równiez˙ oprogramowanie, które steruje praca˛ mikrokontrolera - urza˛dzenia udoste˛pnia interfejs www dla uz˙ytkownika, interfejs programowy REST API oraz integracje z MQTT. Duz˙a róz˙norodnos´c´ czujników, wysoka doste˛pnos´c´ mikrokontrolerów oraz bogaty ekosystem programowy umoz˙liwia szybka˛, tania˛ i prosta˛ konstrukcje urza˛dzen´ bazuja˛cych na ESP32. Zaletami lokalnej stacji pogodowej jest wysoka dokładnos´c´ oraz wysoka przewidywal- nos´c´ odczytów w porównaniu do danych zbieranych przez inne komercyjne serwisy.